ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Э-101 (эталон)

Наименование работы: Проверка состояния и крепления аккумуляторной батареи.

Условия выполнения работы:

1. Работа выполняется на стоянке. Воздушное судно зашвартовано, под колёса основных опор поставлены колодки (РЭ п. 2.10).

2. Меры безопасности — согласно РЭ п. 2.1 и РЭ п. 2.2.

Инструмент и материалы:

- ключ гаечный S=10;

- салфетка безворсовая.

Порядок выполнения работы:

1. Убедиться, что воздушное судно обесточено: выключатель «АККУМ.» — в положении «ОТКЛ.».

2. Заземлить воздушное судно на стояночное заземление.

3. Открыть лючок 12Л отсека аккумуляторных батарей на левом борту фюзеляжа, отвернув четыре винта.

4. Осмотреть аккумуляторную батарею: проверить отсутствие механических повреждений корпуса и следов электролита.

5. Проверить затяжку гаек стяжных шпилек крепления батареи ключом S=10: момент затяжки 6 Н·м.

6. Убедиться в отсутствии посторонних предметов в отсеке аккумуляторных батарей.

7. Закрыть лючок 12Л, завернув четыре винта; убедиться в надёжности крепления лючка.

8. Сделать запись о выполнении работы в карте-наряде.

Контроль: работу проверяет техник ОТК. Операции пп. 4, 5 подлежат пооперационному контролю.