ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Э-102 (эталон)

Наименование работы: Проверка уровня гидрожидкости в баке основной гидросистемы.

Условия выполнения работы:

1. Работа выполняется на стоянке. Воздушное судно зашвартовано, под колёса поставлены колодки (РЭ п. 2.10).

2. Меры безопасности — согласно РЭ п. 2.4 и РЭ п. 2.5.

Инструмент и материалы:

- фонарь переносной;

- ветошь.

Порядок выполнения работы:

1. Стравить давление в гидросистеме и гидроаккумуляторах до нулевого значения по манометрам (РЭ п. 2.4).

2. Открыть лючок 27П доступа к баку основной гидросистемы на правом борту фюзеляжа, отвернув два замка.

3. Проверить уровень гидрожидкости по мерному стеклу бака: уровень должен находиться между рисками «МИН» и «МАКС».

4. При уровне ниже риски «МИН» дозаправить бак гидрожидкостью согласно РЭ, раздел 12.

5. Убедиться в отсутствии подтеканий гидрожидкости в зоне бака; при обнаружении подтеканий доложить инженеру смены.

6. Закрыть лючок 27П, застегнув два замка; убедиться в надёжности закрытия.

7. Сделать запись о выполнении работы в карте-наряде.

Контроль: работу проверяет техник ОТК.