ВЫПИСКА ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел 2. Меры безопасности при работах на авиационной технике

2.1. Электросистема. Перед выполнением работ на электросистеме обесточить воздушное судно: выключатели питания установить в положение «ОТКЛ.», внешний источник питания отсоединить. Убедиться в отсутствии напряжения в цепях, на которых выполняются работы.

2.2. Электросистема. При работах с аккумуляторными батареями и разъёмами электросети заземлить воздушное судно на стояночное заземление.

2.3. Электросистема. Запрещается расстыковка и стыковка электрических разъёмов под напряжением.

2.4. Гидросистема. Перед разгерметизацией гидросистемы (расстыковкой трубопроводов, вскрытием фильтров, заменой агрегатов) стравить давление в гидросистеме и гидроаккумуляторах до нулевого значения по манометрам. Убедиться, что насосные станции отключены и исключено их непреднамеренное включение. Работы выполнять в защитных очках. Пролитую гидрожидкость немедленно удалить ветошью; при попадании гидрожидкости на кожу или в глаза промыть их обильным количеством воды.

2.5. Гидросистема. Перед работами в зонах перемещения поверхностей управления и механизации заблокировать поверхности управления и исключить подачу давления в гидросистему.

2.6. Топливная система. Перед заправкой (сливом) топлива и работами на топливной системе заземлить воздушное судно и средства заправки. Запрещается пользоваться открытым огнём и неискробезопасным инструментом ближе 25 м от воздушного судна.

2.7. Топливная система. Работы внутри кессон-баков выполнять только после вентилирования баков и контроля концентрации паров топлива, под наблюдением второго специалиста.

2.8. Система управления. Перед демонтажными работами в системе управления заблокировать проводку управления штатными стопорами. После монтажа соединения проверить и законтрить; монтаж соединений подлежит пооперационному контролю.

2.9. Шасси. Перед подъёмом воздушного судна и работами на шасси поставить колодки под неподнимаемые опоры, установить страховочные подставки. Запрещается находиться под воздушным судном при его подъёме.

2.10. Общие меры. На стоянке зашвартовать воздушное судно, под колёса основных опор поставить колодки. Рабочее место содержать в чистоте, не допускать посторонних предметов.

2.11. Общие меры. Работы на высоте более 1,5 м выполнять с исправных стремянок и площадок обслуживания с ограждениями.

2.12. Силовая установка. Перед проворачиванием ротора двигателя убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов в зоне воздухозаборника и реактивного сопла.