ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 101

Наименование работы: Осмотр состояния монтажа электрических жгутов в отсеке аккумуляторных батарей.

Условия выполнения работы:

1. Работа выполняется на стоянке. Воздушное судно зашвартовано, под колёса основных опор поставлены колодки (РЭ п. 2.10).

2. Меры безопасности — согласно РЭ п. 2.1 «Меры безопасности при работах на электросистеме» и РЭ п. 2.2.

Инструмент и материалы:

- отвёртка шлицевая 6 мм;

- фонарь переносной;

- салфетка безворсовая.

Порядок выполнения работы:

1. Убедиться, что воздушное судно обесточено: выключатель «АККУМ.» — в положении «ОТКЛ.», внешний источник питания отсоединён.

2. Заземлить воздушное судно на стояночное заземление.

3. Открыть лючок 12Л отсека аккумуляторных батарей на левом борту фюзеляжа, отвернув четыре винта отвёрткой шлицевой 6 мм.

4. Осмотреть жгуты электропроводки в отсеке: проверить отсутствие потёртостей, надрывов изоляции и следов перегрева наконечников.

5. Проверить затяжку гаек наконечников на клеммах аккумуляторной батареи: момент затяжки 2,5 Н·м.

6. Убедиться в отсутствии посторонних предметов в отсеке аккумуляторных батарей.

7. Закрыть лючок 12Л, завернув четыре винта отвёрткой шлицевой 6 мм; убедиться в надёжности крепления лючка.

8. Сделать запись о выполнении работы в карте-наряде.

Контроль: работу проверяет техник ОТК. Операции пп. 4, 5 подлежат пооперационному контролю.