ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 102

Наименование работы: Замена реле К5 в распределительной коробке РК-2.

Условия выполнения работы:

1. Работа выполняется на стоянке.

Инструмент и материалы:

- отвёртка крестовая PH2;

- реле К5 (новое).

Порядок выполнения работы:

1. Открыть лючок 14П доступа к распределительной коробке РК-2, осмотреть жгуты в зоне коробки и удалить пыль салфеткой.

2. Снять крышку распределительной коробки РК-2, отвернув четыре винта отвёрткой крестовой PH2.

3. Снять реле К5 с колодки.

4. Установить новое реле К5 на колодку до щелчка фиксатора.

5. Установить его на место.

6. Проверить срабатывание реле К5 включением выключателя «НАСОС» при подключённом внешнем источнике питания.

7. Сделать запись о выполнении работы в карте-наряде.

Контроль: работу проверяет техник ОТК.